- Подключение ВКТ4 к принтеру LX-300+ по RS-232.

- Установки принтера:

Bit rate              9600 bps

Parity                 None

Data  length       8 bit

ETX/ACK         off

- Соединительный кабель:

| DB9 ВКТ4 | DB25 принтера |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | TXD |
| 3 | 3 | RXD |
| 8 | 20 | RTS |
| 7 | 5 | CTS |
| 5 | 7 | SG |

Так как питание последовательного интерфейса ВКТ4 осуществляется от принтера, то при включении питания принтера при подключенном ВКТ4 или при подключении соединительного кабеля возможны случайные посылки символов в ВКТ4 со стороны принтера. Поэтому, если дать команду "ПЕЧАТЬ" после включения принтера, она проигнорируется. Если подождать <= 30 сек., на принтере распечатается : +++ATH0. После этого можно распечатывать любые протоколы без всяких ограничений.